Инструкция проектировщика.

Использование в Autodesk Revit

BIM-моделей ООО «СИМФОНИЯ

ТЕПЛА»

(Теплоизоляционные

подвесы Isoterm)

Версия 1.0

Москва, 2023

Содержание

ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ	3

ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ С САЙТА BIMLIB	5

ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТ AUTODESK REVIT	7

РАБОТА С МОДЕЛЯМИ В ПРОЕКТЕ	10

РАБОТА СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ	13

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15

ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ

Данный комплект предназначен для применения проектными, строительно-монтажными организациями, предприятиями, иными юридическими и физическими лицами при проектировании жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов и инженерных сооружений систем коммунальной и транспортной инфраструктуры и иных объектов (объекты культуры, образования, здравоохранения, спортивные здания и сооружения, здания и сооружения производственного назначения, здания и сооружения энергетики, нефтегазового комплекса, транспорта, связи, сельского и водного хозяйства).

В данной разработке представлены модели подвесов. Версия файлов Autodesk Revit 2019. Общие параметры семейства – Параметры ФОП 2021 для шаблона Autodesk.

Модели выполнены в категории «Соединительные детали трубопроводов» в трех уровнях детализации. На высокой — объёмная модель с проработанной геометрией, на средней и низкой — модель скрывается.

| № | Наименование | Изображение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хомут для низких температур Isoterm SM 170 (d219-711 мм) |  | 7 типоразмеров, включение шпильки по галочке, а также подсчет |
| 2 | Хомут для низких температур Isoterm IF 500 (d219-711 мм) |  | 7 типоразмеров, включение шпильки по галочке, а также подсчет |
| 3 | Подвес Isoterm SM (d10-325 мм) |  | 266 типоразмеров, включение шпильки по галочке, а также подсчет |
| 4 | Подвес Isoterm Ultima (d10-219 мм) |  | 184 типоразмера, включение шпильки по галочке, а также подсчет |

ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ С САЙТА BIMLIB

Модели телекоммуникационных шкафов компании «Симфония тепла» можно скачать с сайта BIMLIB. Для скачивания файлов моделей вам достаточно регистрации в качестве проектировщика.

Зайдите на сайт https://bimlib.pro

Нажмите ссылку «Войти» (в правом верхнем углу сайта)

Введите свой ЛОГИН и ПАРОЛЬ и нажмите «Войти» или «Регистрация»

Затем перейдите в раздел «Библиотека» и строке поиска введите «Симфония тепла» либо название конкретно интересующей Вас модели.

Выбрав нужную модель из списка результата поиска, необходимо кликнуть на название модели. Произойдет переход в карточку товара, где может содержаться актуальная информация о продукте. Чтобы скачать BIM модель данного продукта, необходимо кликнуть по кнопке «Скачать 3D-модель» и выбрать требуемый тип файла в раскрывающемся списке форматов.

Таким образом, модель сохранена на вашем локальном компьютере.

ЗАГРУЗКА МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТ AUTODESK REVIT

Проектировщик может использовать модели, хранящиеся на его локальном компьютере или сервере компании, либо скачивать с сайта https://bimlib.pro непосредственно в проект Revit, используя плагин BIMLIB.

Нажмите на «Облако» для того, чтобы загрузить плагин на свой ПК. Выполните установку плагина, запустив установщик (загруженный файл) bimlib.msi.

После установки, на панели ЛЕНТА Revit, появится вкладка BIMLIB®

Кликните «Аккаунт» и выполните вход в учетную запись. Если у Вас еще нет учетной записи, то пройдите быструю регистрацию.

Чтобы загрузить нужную модель в проект, Кликните кнопку «Библиотека» => «Каталог».

В открывшемся окне в строке поиска введите название конкретно интересующей Вас модели. Либо в фильтрах в строке «Производители» укажите «Симфония тепла» и выберите конкретную модель из всего списка доступных моделей.

Выбираем нужную модель из списка представленных, правой кнопкой мыши кликните «RFA: вставить» или «RVT: открыть».

Или выбираем нужную модель из списка, кликаем на название модели дважды. Проверяем всю интересующую информацию о модели. Если все подходит, кликните «RFA: вставить».

Загрузка RFA-семейства из папки

Откройте файл семейства (RFA) в программе Autodesk Revit. В открывшимся файле на панели ЛЕНТА (вверху интерфейса программы) кликните команду «Загрузить в проект».

Если у Вас открыто несколько проектов, выберите галочкой тот проект, в который необходимо загрузить данную модель. Нажмите «ОК».

Модель загружена, разместите ее в проекте.

Загрузка RFA-семейства посредством «вставки»

Открываем проект, в который необходимо загрузить модель. На панели ЛЕНТА в разделе «Вставка» нажимаем кнопку «Загрузить семейство».

В открывшимся окне указываем путь к файлу/модели, которую необходимо загрузить в проект. Выберите нужные модели и кликните «Открыть».

РАБОТА С МОДЕЛЯМИ В ПРОЕКТЕ

После загрузки семейство попадает в Диспетчер проекта в категорию «Соединительные детали трубопроводов». Можно разместить типоразмер простым перетаскиванием его из Диспетчера проекта в пространство модели. Выделите типоразмер, зажмите левую кнопку мыши и перетащите типоразмер в рабочее пространство. Как только курсор выйдет за пределы Диспетчера проекта, можно отпустить левую кнопку мыши и далее нужно указать точку вставки семейства.

Также можно воспользоваться лентой. Перейдите на вкладку «Системы», нажмите по команде «Соединительные детали трубопроводов» - «Сантехника и трубопроводы вкладка». В окне свойств нужно выбрать подходящий типоразмер и разместить его в пространстве модели.

Модель содержит основные параметры и характеристики, необходимые для создания проекта в среде BIM.

Принцип работы с моделями

К управляющим параметрам во всех моделях предусмотрены всплывающие подсказки, которые объясняют функционал того или иного параметра. При работе с моделями рекомендуется ознакомиться с ними. Пример подсказки на рисунке ниже:

Также пользователь может отключить шпильку, она пропадет из 3D, а также из ведомости. В случае крепления к стене, шпильки могут быть штучные, тогда необходимо включить галку «Подсчет шпильки в штуках». Еще существует параметр управления высотой шпильки, но на виде «разрез» можно тянуть за ручки шпильку.

По функционалу все модели, похожи у некоторых в параметрах   экземпляра есть параметры для управления, также есть параметры в типоразмерах, которые отображаются в последующем в ведомостях.

Шпилька создана общим семейством, пользователь может донаполнить информацией и атрибутами вложенное семейство (производителем или доп. другими параметрами). Все остальные параметры в самих подвесах уже заполнены по ADSK.

РАБОТА СО СПЕЦИФИКАЦИЯМИ

В каталоге моделей разработана спецификация по ГОСТ 21.110-2013 для автоматического подсчета количества изделий.

Спецификации находится на листе 01 – Модели и ведомость_Симфония Тепла.

Копирование спецификации

Откройте проект и перейдите на лист 01 — Модели и ведомость_Симфония Тепла. Выделите нужную спецификацию, нажмите Ctrl+C, перейдите в свой проект на лист для спецификации, нажмите Ctrl+V, спецификация появится на листе и в соответствующем разделе Диспетчера проектов.

Либо зайдите на вкладку «Вставка» → Вставить из файла → Вставить виды из файла → в появившемся окне укажите путь к файлу со спецификацией → из списка выберите нужные спецификации. Для второго способа не нужно открывать файл со спецификацией, достаточно указать путь к нему. С его помощью можно быстро скопировать несколько спецификаций разом.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

По вопросам применения

оборудования Симфонии Тепла:

Email: info@symt.ru

Сайт: http://www.symt.ru

Тел: +7 (812)38-505-32

По вопросам использования
сервиса BIMLIB:

Тел: 8-800-500-25-75

Email: support@bimlib.pro

Сайт: https://bimlib.pro

Вконтакте: https://vk.com/bimlib

Facebook: https://www.facebook.com/groups/
1491830067497619/about/